# Как использовать принтер без компьютера-1

Автор: Баранов Александр Сергеевич

Отзывы, вопросы и предложения по e-mail:

Ведомственный: podporoge@ufk45.minfin.ru

Личный: balexandr2000@mail.ru

При использовании материалов данной статьи обязательна ссылка на автора.

Иное будет считаться нарушением авторских прав.

Используемые сейчас лазерные принтеры могут подключаться непосредственно к локальной сети. Но возникает вопрос: а как на него печатать-то?

А данной статье рассматриваются этот вопрос на примере принтера MB345.

Для уменьшения размеров статьи некоторые рисунки приведены не полностью, из них вырезана только содержательная часть.

Принтер MB345 поддерживает сетевую печать, подключенный прямо в локальную сеть. Правда у него есть один недостаток – тип локальной сети – только витая пара. Для сетей, использующих в качестве среды передачи данных коаксиальный кабель, придется использовать переходник. Им может служить как концентратор с разъемом для коаксиального кабеля, так и специальный переходник типа AT-MC-15 фирмы Allied Telesyn.

Однако подключить принтер к сетевому кабелю – это только половина дела. Придется ещё настраивать какой-либо сервер, обслуживающий этот компьютер. В качестве сервера может служить как выделенный сервер, уже установленный в организации, например COMPAQ-300 с установленной на нем операционной системой Novell NetWare 6.0, так и обычная рабочая станция с установленной операционной системой из линейки Windows, например Windows 2000 Professional.

Рассмотрим последний вариант с использованием в качестве обслуживающего принтер компьютера с установленной операционной системой Windows 2000 Pro.

Будем считать, что принтер уже подключен к сети любым способом.

Теперь нужно настроить принтер так, чтобы компьютер смог к нему подключиться.

С помощью панели управления принтера нужно настроить принтер на IP адрес, незанятый в вашей сети. Скорее всего, адрес 10.45.3.100 будет свободен. Также можно использовать диапазон адресов 192.168.ххх.ххх. Как настроить принтер с помощью панели управления принтера подробно описано в руководстве по эксплуатации принтера на стр. 1-9 – 1-10 (первый раздел, страницы с 9 по 10), находящимся на компакт-диске, поставлявшимся вместе с принтером.

Будем считать, что принтер настроен на адрес 10.45.3.100.

Итак, устанавливаем новый принтер.

Для этого нужно выполнить команду Пуск – Настройка – Принтеры – Новый принтер

Здесь только кнопка Далее

Дальше выбираем локальный принтер и снимаем галочку напротив пункт «Автоматическое определение и установка принтера Plug and Play.

Теперь нужно установить порт для принтера, указав при этом адрес сетевого принтера. Для этого ставим переключатель в положение «Создать новый порт», выбирая при этом Standart TCP/IP Port. Далее.

На следующем экране прочитаем условия для правильной установки порта принтера.

Далее.

Укажем настроенный нами на принтере IP-порт. Он может быть любым, не обязательно таким, как на рисунке.

Далее.

Посмотрим на предупреждение о том, что обнаруженное устройство имеет неизвестный тип. Поможем повысить количество и качество знаний!!! (для Windows. шутка.). Выберите из списка «Обычное» устройство Okidata Network Printer (определено методом «тыка» как первое подошедшее, может подойдет ещё какое-нибудь из списка. Профессионалы смогут настроить и руками, выбрав «Особое» и настроив тип протокола, номер порта, параметры LPR(если выбран LPR), статус SNMP. Ну, на то они и профессионалы…

Далее.

Посмотрим на заключительный экран работы мастера добавления порта. Если был выбран тип адаптера не Okidata Network Printer, то возможно отличие. Также может отличаться и имя порта.

Готово.

Да, и ещё.

Возможны следующие ошибки при добавлении TCP/IP порта:

- будет невозможно подключиться по указанному адресу. Стоит проверить настройки в свойствах сети. Может у вас указан другой адрес сети, указана неправильная маска подсети и т.д.

- бывает, что Windows задумывается надолго (и навсегда) как раз тогда, когда вы указали адрес порта и нажали Далее. Перезагрузка помогает.

Дальнейшая установка ничем не отличается от обычной установки.

Как обычно выдираем установку с диска в списке драйверов для принтеров, указываем, где находятся эти драйвера. Далее.

Теперь можно указать имя принтера, поставить признак используемости по умолчанию.

Далее.

Теперь можно разрешить или не разрешить общий доступ к принтеру. Поскольку устанавливаем сетевой принтер – разрешаем.

Однако для того, чтобы не было проблем с установкой драйверов в более ранних версиях Windows, чем 2000, стоит установить дополнительные драйвера и для других операционных систем. Для этого кнопочка «Дополнительные драйвера».

Поскольку работает большинство на платформе Intel, а Windows 95/98 работает только на платформе Intel, то ставим галочку напротив пункта Intel Windows 95 или 98 и жмем на OK. Тут Windows попросит вставить диск и Windows 2000 Server, наивно полагая, что именно там находятся нужные драйвера. Поможем Windows развеять его заблуждения. Тут нужно использовать тот же диск с драйверами, что использовался и для установки драйверов к Widows 2000. Только нужно указать путь к драйверу именно для Windows 95/98. ОК.

Далее.

Теперь можно указать, где принтер находится (комната) и какой-нибудь комментарий, типа ответственного за смену бумаги и его контактный телефон. А можно и не писать.

Далее.

Выбираем, печатать или не печатать пробую страницу. Ну, это по желанию.

Далее.

Тут нас поздравят с окончанием «сложной» процедуры установки принтера.

Готово.

Теперь на принтер можно печатать.

Для того, чтобы использовать этот принтер с других компьютеров, просто выбираем в сетевом окружении компьютер, к которому подключен принтер, щелкаем правой кнопкой мыши по значку принтера и выбираем установить. Драйверов уже не потребуется, если были установлены дополнительные драйвера. Только нужно указать, что мы также хотим печатать из DOS и подключить в процессе установки редиректор  для LPT порта, назначив, например, для LPT2 путь \\User_7\mb345. Теперь во время печати из приложений DOS  нужно только выбрать порт печати LPT2.

И ещё. Об этом иногда забывают даже опытные люди. Для того, чтобы сетевая печать настроенная так, как описано выше, работала нормально, нужно чтобы компьютер, к которому подключаются как к серверу печать, работал. Если он (компьютер) выключен, то и печать работать не будет, даже если принтер включен.